自动控制理论B

直线电机一级倒立摆综合设计实验

| 姓名 | ：22-psp |
| --- | --- |
| 撰写日期 | ：2025/6/9 |

哈尔滨工业大学（深圳）

一、控制器

实验所使用的直线一级倒立摆系统是以加速度作为系统的控制输入，建立系统的状态。

期望极点的选择注意以下几点：

(1)期望极点可选择在开环极点的幅值附近；

(2)四状态期望极点，可选一对共轭极点+两个实数极点；

(3)三状态期望极点，可选一对共轭极点+一个实数极点；

(4)二状态期望极点，可选一对共轭极点。

① 四状态方程：位移、速度、角度、角速度

② 三状态方程：角度、角速度、速度

③ 二状态方程：角度、角速度

二、响应曲线

绘制阶跃响应曲线和记录实物系统的响应曲线。

①四状态方程

根轨迹为：

阶跃响应曲线为：

所用到的代码为：

- % 系统矩阵定义

- A = [0 1 0 0;

- 0 0 0 0;

- 0 0 0 1;

- 0 0 29.4 0];

- B = [0; 1; 0; 3];

- C = [1 0 0 0; 0 0 1 0];

- D = [0; 0];

- % 状态反馈增益 K

- K = [5.1020 5.4762 -31.8340 -5.4921];

- Ac = A + B*K;

- [num, den] = ss2tf(Ac, B, C, D, 1);

- sys = tf(num(2,:), den);

- figure;

- sys_cl = feedback(sys, 1); % 闭环系统

- step(sys_cl);

- title('闭环系统单位阶跃响应');

- figure;

- rlocus(sys); % 绘制根轨迹

- title('根轨迹');

仿真文件：

仿真结果：

实际效果：

可见实际效果和仿真结果相符，在四状态空间方程的状态反馈下，位置、速度、角度、角速度都是可控的，而且收敛速度较快，持续时间足够，验证了状态反馈的有效性。

②三状态空间方程

根轨迹为：

阶跃响应曲线为：

所用到的代码为：

- % 系统矩阵定义

- A = [0 1 0;

- 29.4 0 0;

- 0 0 0];

- B = [0; 3; 1];

- C = [1 0 0];

- D = 0;

- % 状态反馈增益 K

- K = [-54.1333 -10.0227 10.0680];

- Ac = A + B*K;

- [num, den] = ss2tf(Ac, B, C, D, 1);

- sys = tf(num, den);

- figure;

- sys_cl = feedback(sys, 1); % 闭环系统

- step(sys_cl);

- title('闭环系统单位阶跃响应');

- figure;

- rlocus(sys); % 绘制根轨迹

- title('根轨迹');

仿真文件：

仿真结果：

实际效果：

可见实际效果和仿真结果相符，在三状态空间方程的状态反馈下，速度、角度、角速度都是可控的，而且持续时间足够，最终达到了实验平台的限位，验证了状态反馈的有效性。

③二状态方程

根轨迹为：

阶跃响应曲线为：

所用到的代码为：

- % 系统矩阵定义

- A = [0 1;

- 29.4 0];

- B = [0; 3];

- C = [1 0];

- D = 0;

- % 状态反馈增益 K

- K = [-12.4667 -1.333];

- Ac = A + B*K;

- [num, den] = ss2tf(Ac, B, C, D, 1);

- sys = tf(num, den);

- figure;

- sys_cl = feedback(sys, 1); % 闭环系统

- step(sys_cl);

- title('闭环系统单位阶跃响应');

- figure;

- rlocus(sys); % 绘制根轨迹

- title('根轨迹');

仿真文件：

仿真结果：

实际效果：

可见实际效果和仿真结果相符，在二状态空间方程的状态反馈下，角度和角速度是可控的，而且持续时间足够，最终达到了实验平台的限位，验证了状态反馈的有效性。

- 遇到的问题及解决方案

问题：扶起倒立摆时较难使得倒立摆变得稳定。

解决方案：手扶倒立摆到最高点过程中要缓慢，同时启动前注意要留够倒立摆平衡的距离，从而更加完整地记录实验现象。

四、实验结论

在四状态空间方程的状态反馈下，位置、速度、角度、角速度都是可控的；

在三状态空间方程的状态反馈下，速度、角度、角速度都是可控的；

在二状态空间方程的状态反馈下，角度和角速度是可控的。